Мультиметр

YX-360TRes

На передней панели мультиметра расположены: стрелочный индикатор, регулятор нуля омметра, поворотный переключатель, сигнальный светодиод. На задней панели расположен винт, который следует откручивать в случае необходимости замены батареи.

С помощью мультиметра YX-360TRN можно измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление, проверять диоды, оценивать ёмкость конденсаторов.

Поворотный переключатель позволяет выставить вид и пределы измерения. Стрелочный индикатор снабжен многоуровневой шкалой.

Мультиметр работает от двух батарей АА 1.5 В.

Размеры прибора: 135х83х35мм

Пределы измерения: Измерение постоянного напряжения

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель

500 мВ	±4%	3	х 0.01

2.5 В	2	х 0.01

10 В	4	х 1

50 В	3	х 1

250 В	2	х 1

1000 В	4	х 100

Измерение переменного напряжения

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель

10 В	±5%	4	х 1

50 В	3	х 1

250 В	2	х 1

1000 В	4	х 100

Измерение переменного напряжения, дБ

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель

10 В	±5%	10	х 1

50 В	10	х 1 +14 дБ

250 В	10	х 1 +28 дБ

Измерение постоянного тока

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель

100 мкА	±3%	3	х 0.01

2.5 мА	2	х 0.01

25 мА	2	х 1

0.25 А	2	х 0.001

Измерение сопротивления

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель

0.1 Ом	±4%	1	х 1

1 Ом	1	х 10

10 Ом	1	х 100

100 Ом	1	х 1000

1 кОм	1	х 10000

Измерение ёмкости конденсаторов

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель

10 мкФ		6	х 1

Измерение обратного тока диода

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель

300 мкА	±5%	7	х 1000

30 мА	7	х 100

300 мА	7	х 10

Измерение прямого падения напряжения диода

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель

3 В	±3%	8	х 1